Accessibilità fisica: scheda tecnica

Parcheggio

- il museo è dotato di un ampio parcheggio, con due posti riservati per persone con disabilità, ed è raggiungibile da una strada che parte da Via Flaminia e costeggia l’area del Museo;

- il parcheggio è gratuito per chi visita il museo con auto dotata di contrassegno previa validazione del voucher da effettuarsi in biglietteria o nel padiglione espositivo;

- i due posti auto riservati sono contigui all’area giochi e distano circa 100 metri dalla porta di uscita ed entrata della biglietteria, dei quali circa la metà in piano e su fondo antiscivolo, complanare.

Distano, inoltre, circa 70 metri dalla porta del padiglione, attraverso un percorso che per i primi 50 metri corrisponde allo stesso percorso che conduce alla biglietteria (pertanto complanare e in piano) e per gli ulteriori 20 metri è in piano su cemento;

- il fondo dell’area di parcheggio, in corrispondenza dei posti auto riservati, è complanare.

Struttura e percorsi di accesso

- il museo è composto da:

- 1 edificio su due livelli collegati da scala interna o da due differenti percorsi esterni che ospita biglietteria, bookshop, servizio igienico, bar e ristorante;

- 1 padiglione espositivo anch’esso su due livelli collegati da una rampa inclinata elicoidale;

- la porta di ingresso automatica a vetri di Via Flaminia 82 è larga 160 centimetri e immette direttamente nella biglietteria del Museo;

- il bancone della biglietteria è alto 80 centimetri;

- accanto alla biglietteria, una scala di 9 gradini conduce al bookshop, posto al secondo livello dell’edificio. Si può accedere al bookshop anche dall’esterno, sul retro dell’edificio a circa 25 metri, attraverso una porta preceduta da un gradino;

- dalla hall si può uscire attraverso:

- una porta automatica a vetri dopo la quale è presente una rampa di 6 gradini;

- una porta manuale a un’anta larga di 110 centimetri preceduta da una rampa inclinata in due tratti con fondo antiscivolo;

- l’area esterna che collega l’edificio con il padiglione ha una pavimentazione in sampietrini ed è per lo più in pendenza;

- uscendo dalla porta della biglietteria preceduta dalla rampa, costeggiando l’edificio per circa 20 metri, con pendenza massima intorno al 10%, si arriva all’angolo col retro dell’edificio dove, dopo un’area in piano, si trova la porta di accesso del bookshop (al livello superiore dell’edificio);

- proseguendo dall’angolo dell’edificio verso il padiglione, dopo ulteriori 10 metri si incontra una rampa di 7 gradoni (per una lunghezza totale di 8,5 metri circa), che arriva davanti all’entrata del padiglione;

- per evitare gradini, bisogna costeggiare l’edificio della hall e poi seguire un vialetto, che raggiunge il 12% di
pendenza, fino all’area del padiglione;

- il percorso totale tra porta di uscita della biglietteria e porta di accesso del padiglione è di circa 70 metri
(dei quali gli ultimi 20 metri circa in piano e su fondo in cemento, complanare).

L’area gioco

- l’area esterna che costeggia il padiglione è adibita ad area gioco gratuita: è pianeggiante e la pavimentazione, complanare, è in gomma antitrauma nell’area dei giochi e in ghiaia fissata nell’area di passaggio che arriva fino all’area del parcheggio. È presente un gioco dotato di rampa inclinata.

Il padiglione espositivo

- il padiglione è su due piani collegati tra loro da una rampa inclinata elicoidale di una pendenza, in alcuni tratti, intorno al 15%;

- il fondo della rampa è antiscivolo e la rampa è dotata di pianerottoli che ne interrompono i tratti in
pendenza;

- si accede al padiglione attraverso una porta a vetri manuale, larga 190 centimetri, che viene aperta dal
personale all’inizio di ogni turno;

- il bancone del padiglione è alto 83 centimetri;

- lo spazio di passaggio minore all’interno dell’intero padiglione è pari a 90 centimetri;

- i due piani del padiglione non presentano ulteriori dislivelli interni;

- giochi e installazioni del piano terra, qualora posti su piattaforme, sono dotati di rampe in metallo con pendenza massima del 12%, con corrimano e cordoli di protezione.